Pudorys puvodni:

Pudorys novy (pricky v predsini, nova koupelna, odstranene wc):

Body vyznacene zelene muzeme provest sami. Ale prosim o naceneni kolik by to stalo u tebe

Zatim nedoresene vyznaceno zlute

Pokud neuvedeno jinak tak svetla/dvere/zasuvky apod ve variante levny standart. Idealne s dlouhou zivotnosti. Pro najemniky nema smysl nic drazsiho

Predsin

- SDK pricky Knauf viz pudorys predsine

- 2x protipozarni dvere s ocelovou zarubni 800 x 1970

- Likvidace ulozneho prostoru viz foto

- Vybourani dveri do vysky 2000 mezi predsini a wc1 a predisni a chodbou pred wc2 (dvojite dvere spojene jednim ramem) – viz  foto

  - Osteni zapraveno a omitnuto stukem

- Odstraneni dveri s ramem mezi predsini a starou koupelnou

  - Osteni zapraveno a omitnuto stukem. Nove dvere se zarubni 700*1970

- Odstraneni dveri s ramem mezi predsini a satnou

  - Osteni zapraveno a omitnuto stukem. Nove dvere se zarubni 700*1970

- Svetla – momentalne jedno svetlo uprostred mistnosti

  - Nove budou potreba 3 svetla protoze predsin bude rozdelena na tri prostory. 3 vypinace. Kde?

  - Daji se tri nove svetla napojit stropem ze stavajiciho?

- Rozvadec – vedou z nej dva okruhy – melo by byt rozdelene jeden okruh = jeden byt. Treba zkontrolovat.

  - Pridat podruzny elektromer pro druhy byt/okruh

- Podlaha

  - Sundat Lino, pod linem jsou drevene desky.

  - Polozit novou podlahu vinylovou.

  - Pridat zateplujici podlozku 5mm? Nejspis jen polozit vinyl na drevene desky – poradit se s podlaharem

  - Vinylova podlaha bude I v prostoru puvodniho wc1 a v chodbe pred wc2 (pred wc2 jsou kachlicky – odstranit?)

  - Listy, prechodove listy

Koupelna nova – viz navrh

- K navrhu navic ventilator - vlevo nahore teoreticky odtah, viz foto, overit

Koupelna stara

- Bude treba vysekat stenu za umyvadly/prackou kvuli stoupackam. Madla sundat.

- Po dokonceni praci nove kachlicky kde bude treba

  - Pokudmozno pouzit kachlicky ze sklepa (identicke jako stavajici kachlicky) - cca 40ks

- Nahradit vanu za novou ocelovou, nejspis bude treba vysekat kachlicky a nahradit za nove kolem cele vany

- “niku” vpravo zatim neresit

- Odstranit jedno umyvadlo + zaslepit

- Elektricky ohrivac zustane

wc1 (bude predelano na komoru):

- Odstranit wc, odstranit kachlicky podlaha a stena (cca do vysky 1m). Zastukovat

- Odstranit/vymenit drevene police

- Zazdit okenko do wc2 (otvor 10x10cm)

- Co s ventilatorem?

- Podlaha vinylova viz predsin

- Svetlo vymenit za nove, ponechat umisteni?

wc2:

- Odstranit vlevo z vyklenku desky

- Odstranit stare wc. Odstranit kachlicky podlaha + stena. Zastukovat

- Nove wc, kombinovane, stojici

- Nove obklady zem + stena alespon do vysky jedne kachlicky?

- Svetlo vymenit za nove, ponechat umisteni

- nova dvirka k vodomeru

Pokoj 4 (vlevo nahore)

- Vymenit stare okno s parapetem a dat nove okno plastove vcetne parapetu.

Pokoj 3 (vlevo dole)

- Lino – pres parkety https://www.podlahylevne.eu/p/pvc-junior-60-pur-legend-oak-m34?gad_source=1&gad_campaignid=21567673197&gbraid=0AAAAADp8lqwoYrQC7BvK6LWG5uc2kVN8B&gclid=Cj0KCQjwh4TVBhCWARIsAG0czmqSYYTsZh5euFBunXd1grb4lmpAgqhSJrY1Nf10WZ6I7KMy9M_7hA4aAif6EALw_wcB#3020
teoreticky vinyl. Ale bojim se ze by se nedal jen tak polozit na existujici parkety – nebudou rovne

- Nová kuchyně – rohova viz pudorys. Kuchyn bude koupena jako komplet (bez spotrebicu)

- Napojeni voda, odpad, elektřina ke kuchyni

    - Voda: dřezu, myčka

    - Trouba, 2x zasuvky na dalsi spotrebice

    - Digestor?

Puvodni kuchyn

- Vymenit kuchynskou linku (dve desky, cca 4,5m dohromady na delku). Atyp. Listy za linku, zasilikonovat

- Pripravit napojeni na pracku vedle lednicky. Odkud? Poresit s vodarem (jsou stoupacky mezi kuchyni a starou komorou?)

Energie, wifi:

- Problem je – na koho budou energie psane? Budou dva elektromery, dva plynomery

- Voda - ?

- Internet – teoreticky by melo byt mozne mit na jednom byte dve samostatne internetove pripojky

- Je teoreticky mozny druhy rozvadec?

- Plyn – podruzny plynomer.

- Teoreticky co by staly dva kotle a ustredni topeni po celem byte? Vyvlozkovani komina. Jsou druhe stoupacky?

- Wifi – bud jeden router v predsini (nejspis nedostatecny signal)? Nebo router pro kazdy byt? Teoreticky by melo byt mozne aby na jednu adresu byl 2x vedeny internet, tzn kazdy byt svuj router